EP语音操纵帮助文档

使用方法

键盘点击Windows+r跳出运行窗口后输入cmd打开命令提示符窗口，cd跳转到存放RobomasterEp.py的目录下，输入 python RobomasterEp.py后回车即可运行程序，在串口跳出  开始录音，请说话  后可说出指令控制S1前进后退。程序会录制一段2秒的语音，若S1无反应说明说话时不在程序录音状态中或语音识别失败，请多重复几遍。

已有指令：

- 向前平移——语音检测关键词：前  钱  直

- 向后平移——语音检测关键词：后  退  倒

- 向左平移——语音检测关键词：左  做

- 向右平移——语音检测关键词：右  又  由

- 停止不动——语音检测关键词：停  听  站

- 原地旋转——语音检测关键词：旋转

- 云台抬高——语音检测关键词：抬高  抬头

- 云台降低——语音检测关键词：低头  下看

- 云台左转——语音检测关键词：云台左转  平台左转

- 云台右转——语音检测关键词：云台右转  平台右转

- 云台回中——语音检测关键词：回中

- 自由模式——语音检测关键词：自由

- 退出程序——语音检测关键词：关闭

环境

基于Python3环境下运行，Python安装步骤如下。

- 进入官网https://www.python.org/downloads/windows/下载对应版本的Python安装包

- 双击打开安装包点击next直到安装，注意要勾选：Add Python 3.6 to PATH 点击 Customize installation进入一步（方便我们自定义安装路径）

- 开始——搜索框中输入“cmd”——回车，启动命令提示符——输入Python

这样就代表安装成功

Ffmpeg

- 进入官网https://ffmpeg. zeranoe.com/builds/下载压缩包

- 解压缩后设置环境变量

进入bin目录并获取路径

在此电脑界面下右击选择属性

选择高级系统设置

选择环境变量

在用户环境变量双击path

点击新建然后将刚才的bin路径粘贴进去

记得点下方的确定，再关闭当前窗口再点确定以保存，接着一路点击确定退出

调用命令行（windows+R输入cmd）输入“ffmpeg –version”，如果出现如下说明配置成功

注意事项

连接不同的EP对应的IP地址也不同需替换，IP查看方式为Robomaster软件>设置>连接

该语音识别调用的是百度的API，可免费试用5万次，若超出次数请于技术人员联系。